import cv2

import RPi.GPIO as GPIO

import smbus

import time

# GPIO setup

LED = 17

BUZZER = 27

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setwarnings(False)

GPIO.setup(LED, GPIO.OUT)

GPIO.setup(BUZZER, GPIO.OUT)

# MPU6050 setup

bus = smbus.SMBus(1)

MPU_ADDR = 0x68

bus.write_byte_data(MPU_ADDR, 0x6B, 0)

def read_accel():

high = bus.read_byte_data(MPU_ADDR, 0x3D)

low = bus.read_byte_data(MPU_ADDR, 0x3E)

value = (high << 8) + low

if value > 32768:

value -= 65536

return abs(value)

# Camera setup

cap = cv2.VideoCapture(0)

if not cap.isOpened():

print("Camera not detected")

exit()

print("System Started")

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret:

print("Camera frame not received")

continue

# Convert to gray

gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Blur

blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5,5), 0)

# Threshold

_, thresh = cv2.threshold(blur, 60, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)

# Convert to uint8 (VERY IMPORTANT FIX)

thresh = thresh.astype('uint8')

# Find contours safely

contours = cv2.findContours(thresh, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

contours = contours[0] if len(contours) == 2 else contours[1]

pothole_detected = False

for cnt in contours:

area = cv2.contourArea(cnt)

if area > 3000:

pothole_detected = True

break

vibration = read_accel()

# LOGIC

if pothole_detected:

print("POTHOLE DETECTED")

GPIO.output(LED, True)

GPIO.output(BUZZER, True)

elif vibration > 15000:

print("VIBRATION DETECTED")

GPIO.output(LED, True)

GPIO.output(BUZZER, False)

else:

GPIO.output(LED, False)

GPIO.output(BUZZER, False)

time.sleep(0.2)